3.5 模型训练

本章整体方法由两部分组成：第一部分为缺陷增强多尺度视觉编码器DEM-Encoder，用于从混凝土表面图像中提取对裂缝、剥落、渗水与析出等缺陷的多尺度视觉特征；第二部分为领域语义适配器DA-Adapter，用于将视觉特征进一步与领域语义空间对齐，以支持后续跨模态理解与任务生成。考虑到本章的实验需要分别验证两部分设计的有效性，模型训练过程按照先训练编码器，后训练适配器的顺序进行。

3.5.1视觉编码器DEM-Encoder训练

为验证并获取具有缺陷感知能力的视觉编码器，本章采用标准目标检测任务对DEM-Encoder进行监督训练。具体而言，本章将DEM-Encoder作为检测器的特征提取网络Backbone，输出四个尺度的特征 {F2,F3,F4,F5}，对应H/4,H/8,H/16,H/32，并在各尺度后接入相应的缺陷增强模块DEM，实现对细裂缝纹理、裂缝走向与剥落轮廓、以及大范围颜色异常的针对性强化。增强后的多尺度特征进一步经金字塔融合得到检测所需的统一多尺度特征{P2,P3,P4,P5}，输入两阶段检测框架完成候选生成与精细分类回归。

在检测训练中，本文采用Faster R-CNN作为固定检测器框架，仅替换编码器与其输出特征，从而将性能差异主要归因于编码器表征能力。给定输入图像I及其真实标注框集合B，检测器的总损失可表示为
Ldet=Lrpn+Lroi
其中Lrpn表示候选区域生成阶段的目标性和回归性损失，Lroi表示RoI分类与回归损失。进一步可表示为：
Ldet=Lobjrpn+λ1Lregrpn+Lclsroi+λ2Lregroi
其中，Lobjrpn与Lclsroi采用交叉熵损失度量前景与背景及多类别分类误差；Lregrpn与Lregroi采用Smooth-L1回归损失度量边界框参数误差；λ1与λ2为回归项权重系数。

训练时，本章对编码器与检测器头进行端到端联合优化；对于对比编码器，同样采用端到端微调策略，并保持训练轮数、学习率策略、anchor配置、输入输出预处理与数据增强完全一致。

3.5.2领域语义适配器DA-Adapter训练

在完成3.5.1的编码器训练并获得缺陷感知视觉特征后，后续引入DA-Adapter进行跨模态对齐与语义适配训练。该阶段的核心目标是：todo